附件

湖南省省级挂牌督办重大事故隐患治理摘牌名单

| 序号 | 隐患名称 | 隐患的现状 | 治理责任单位 | 协调督办单位 | 整改时限 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南方石墨煤五矿通风系统不完善、不可靠，使用明令禁止使用或者淘汰设备重大事故隐患 | 矿井没有完整可靠的通风系统，部分废弃老窑巷道未及时封闭或封闭不严，漏风严重，+302m主井车场附近巷道内风速监测探头显示风速为0；风井+80m总回风上山使用1 台滚筒直径为1.6米的JTK绞车，属淘汰设备；-150水平轨道下山使用淘汰带式制动JD-25型绞车，且无深度指示器以及保护装置。 | 南方石墨有限公司 | 郴州市政府 湖南煤监局 省应急管理厅 | 2019年 11月底 | 经复核，+80m水平主石门联络巷已贯通，通风系统已完善，现场风速监测探头正常显示；JTK、JD-25绞车均已拆除。 该隐患已按要求整改到位。 |
| 2 | 湖南省煤业集团白山坪矿业有限公司大岭煤矿通风系统不完善、不可靠及存在严重水患重大事故隐患 | 该煤矿与相邻永兴县大岭煤矿井下采空区连通，未采取有效安全措施。-130m标高排水能力不足，仅安装2台水泵，无检修水泵。 | 省煤业集团及所属白山坪矿业公司 | 衡阳市政府 省国资委 湖南煤监局 省应急管理厅 | 2019年 11月底 | 经复核，在21—84m北九石门设置永久性挡风墙，通风系统已完善；井下加装了水泵，设置了防、挡水墙，建立了备用排水系统，并委托具有资质的单位出具了水治理方案报告和物探分析报告，水患问题已整改。 该隐患已按要求整改到位。 |